Описание системы централизованной смазки передней подвески

Автомобилей Волга со шкворневой подвеской

Для изготовления необходимо купить:

- Тройник тормозной системы ТАЗ классика (далее тройник)        2штуки

- маслёнка с резьбой М6                                                                    2штуки

- трубка суппорта ТАЗ классика                  (далее трубка)              3штуки

- шланг вакуумного регулятора трамблёра ГАЗ  примерно 5метров (покупать метражом а не кусками)

- стяжки нейлоновые 150-200мм                                                       6-10штук

Инструмент:

- Паяльник 60-100вт

- эл. дрель

- набор свёрл по металлу от 3 до 5мм и 10мм

- тиски или пассатижи

- ключ гаечный рожковый и (или) головка 7мм, 8мм, 10мм, 12мм

- ножовка по металлу или напильник или……    сестра болгарина

- метчик М6

- балонный ключ

- домкрат

Итак очумелые ручки в работе:

- сверлом 5мм сверлим тройник насквозь (см рисунок) и нарезаем резьбу М6

- выпрямляем и пилим трубки на 3 части, как показано на рисунке

Штуцер                                       трубка

- трубки со штуцерами вкручиваем в тройники.

- вынимаем из маслёнок шарики и пружинки и сверлим их сверлом 5мм так, чтобы трубка плотно вошла в маслёнку, но не повредилась резьба. В результате стыковки должно получиться маслёнка с торчащей из ней трубкой и резьбой М6

- паяльником нагреваем маслёнку и облуживаем изнутри отверстие, облуживаем снаружи трубку, соединяем как описано выше, нагреваем паяльником и в результате получаем единый узел.

- выбираем на брызговике под капотом удобное для маслёнки место и сверлим отверстие 6мм (следует помнить что чем дальше от подвески будет стоять маслёнка, тем больше понадобится шланга).

- вставляем маслёнку в просверленое отверстие и из-под крыла подводим тройник, вкручиваем маслёнку в тройник и затягиваем. (см рис. и фото)

тройник

брызговик

маслёнка

- можно заранее, а можно по месту трубки вкрученые в тройник изогнуть так, чтобы они смотрели вниз

- выкручиваем штатные маслёнки из стойки подвески и вкручиваем трубки с напаяными маслёнками

- изгибаем трубки на маслёнках так, чтобы они были ориентированы параллельно стойке и чтобы шланги ни за что не задевали

- соединяем трубки на тройнике с трубками в подвеске шлангами, при необходимости сверлим подкрылок для продевания шлангов

- крепим шланги к верхним рычагам и стойке нейлоновыми стяжками

- шприцуем подвеску

- для регулировки подачи масла к точкам смазки можно чуть-чуть пережать трубки или шланги, достигается только опытным путём.